| Obrazac 4 Naručitelj:. Javna ustanova AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1 A 47000 Karlovac OIB: 21873421610. Ur. broj: U-45/2020/2. Datum: 06.03.2020.. TROŠKOVNIK Predmet nabave: USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA TERMOTEHNIČKIH STROJARSKIH INSTALACIJA 2020 Ponuditelj nudi cijene predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te obvezan ispuniti sve stavke troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke troškovnika. Usluga koja je u Troškovniku koja je navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu uslugu na za to predviđenom mjestu. |  |
| --- | --- |

| red. broj | naziv i opis proizvoda | jed. mjere | količina | jedinična cijena stavke (kn, bez PDV) | ukupna cijena stavke (kn, bez PDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Ventilacija – PROKLIMA – 1 x godišnje Pregled rada instalacije za osiguravanje funkcionalnog i ispravnog rada sustava po specifikaciji strojarskog i elektroprojekta Vizualno: vanjski pregled; pregled motora i kola ventilatora, remenica, izmjenjivača, istrošenost ležajeva Mjerenje otpora motora s pregledom svih spojeva Ležajevi – mjerenje stanja ležajeva Automatika – osnovni pregled, provjere funkcionalnosti EC motori: podešavanje parametara, funkcionalnosti Zamjena filtera na klima komorama 2 x godišnje Zbrinjavanje filtera Izlazak na objekt i pregled klima komora: Kemijsko čišćenje i dezinfekcija komore (po potrebi svake 3 godine) - TT-KK-1 13089 KU-M-DU50P-S - TT-KK-2 12090 KU 9-M-DU50P-S Ponuda zamjenskih filtera 1 x godišnje - TT-KK-1 13089 KU-5-M-DU50P-S F5 FV-50/6-25 KO 592X592X500 - TT-KK-2 13089 KU-5-M-DU50P-S F5 FV-50/6-25 KO 592X592X500 2 . Klimatizacija – DAIKIN – 1 puta godišnje Unutarnje jedinice Čišćenje filtera (kompl.30) – 2 puta godišnje HYDROBOX Kontrola rada i čišćenje filtera Vanjske jedinice Kemijsko pranje kondenzatora – 1 puta godišnje Kontrola rada vanjskih jedinica – 1 puta godišnje Kontrola rada ekspanzijskih ventila za klima komore Važećom uredbom NN90/2014 (EZ) 1005/2009 propisani su načini postupanja s opremom i radnim tvarima Kontrola nepropusnosti radne tvari za uređaje koji sadrže manje od 30kg radne tvari – 1 puta godišnje - Automatska regulacija – SIEMENS – 2 puta godišnje - kontrola rada automatske regulacije klima komora - kontrola pogona ventila - kontrola rada automatike VRV sustava - ispitivanje struje i kontrola elektronike - kontrola ležajeva - provjera radnih parametara i programiranje - izrada zapisnika - Ostali radovi – 1 puta godišnje - pregled rada ventilatora - vizualna kontrola ležajeva ventilatora - kontrola rada crpki - čišćenje crpki unutar HYDROBOX-ova - kontrola tlaka u instalaciji - kontrola instalacije i spojeva u instalaciji - kontrola strojarske opreme i rada opreme koja nije posebno specificirana, a ugrađena je u objektu - kontrola rada sustava grijanja Iznos ponude: PDV 25% Sveukupno: Napomena: Za stavke pod brojem 1 i 2 ponudom se moraju obuhvatiti isključivo usluge ovlaštenih servisera za specificiranu opremu. Ponuđač je dužan napraviti pregled objekta prije davanja ponude kako bi ponudom obuhvatio sve potrebne radove. | Kom | 1 |  |  |
| Cijena ponude bez PDV: |  |  |  |  |  |
| PDV: |  |  |  |  |  |
| Cijena ponude s PDV: |  |  |  |  |  |

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja

__________________________________

Potpis i ovjera